Beacon 状态测试用例

| 测试用例编号 | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCB001 | 2.7.1 未配对 | 验证配件在首次启动时或设置完成前处于未配对状态。无论配件是开箱即用状态，还是每次恢复出厂设置后，都必须支持用户通过 Apple “查找”（Find My）应用进行设置，且无需额外的设置步骤。 | 按照以下步骤，使用 “查找” 应用执行本测试用例。1. 为配件通电。2. 启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），最后点击 “连接”（Connect）。3. 点击 “X” 取消设置流程。4. 再次选择 “添加物品”（Add Item），并点击 “连接”（Connect）。5. 为该物品命名，选择 “继续”（Continue），完成设置并将其添加到 “查找” 应用中。6. 在 “物品”（Items）栏下选择该配件，点击 “播放声音”（Play Sound）。7. 确认能听到声音（或感受到震动）。8. 在 “查找” 应用中向下滚动，选择 “移除物品”（Remove Item）。 | Pass |
| TCB002 | 4.9 服务可用性 | 当配件处于 “已连接（非所有者）”（Connected (non Owner)）状态时，验证以下服务与特征是否可用：“查找” 网络服务（Find My Network Service）- 非所有者控制点（Non owner control point）- 配对所有者信息控制点（Paired owner information control point）配件信息服务（Accessory Information Service）- 所有特征（All characteristics） | 按照以下步骤，使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用执行本测试用例。1. 在 iOS 设备 A 上启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），点击 “其他支持的物品”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）；为物品命名后点击 “继续”（Continue），完成设置并将其添加到 “查找” 应用中。2. 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中无法成功与设备配对的配件，会在 “我的物品”（My Items）栏下显示为 “查找配对问题”（Find My Pairing issues）。3. 在 iOS 设备 A 的设置中关闭蓝牙。4. 对配件进行电源循环（即断电后重新通电），或等待配件切换至 “分离模式”（separated mode）。5. 在另一台使用不同 Apple ID 账号的 iOS 设备 B 上启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “已分离”（Separated），然后选择该配件。6. 验证配件信息已填充完整。7. 在 “服务可用性”（Service Availability）栏下验证以下特征：配对（Pairing）- 不可用（Not Available）配置（Configuration）- 不可用（Not Available）配对所有者信息（Paired Owner Info）- 可用（Available）调试（Debug）- 仅调试版本可用（Available in debug version only）固件更新数据（Firmware Update Data）- 不可用（Not Available）* 若配件无法在 “服务可用性”（Service Availability）栏下动态更新 “配对”（Pairing）和 “配置”（Configuration）特征，请先验证测试用例 TCB004 和 TCB009 是否执行通过。8. 在 “非所有者控制点”（Non Owner Control Point）栏下，确认 “显示不必要的跟踪警报”（Present Unwanted Tracking Alert）功能可用（显示为蓝色）。9. 在 iOS 设备 A 的设置中重新开启蓝牙，使其重新连接至该配件。 | Pass |
| TCB004 | 2.7.2 已连接 | 验证配件在完成配对后，不会为实现 “查找” 网络功能而与其他 Apple 设备进行配对。 | 按照以下步骤，使用 “查找” 应用执行本测试用例。1. 在 iOS 设备 A 上启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），点击 “其他支持的物品”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）；为物品命名后点击 “继续”（Continue），完成设置并将其添加到 “查找” 应用中。2. 在 iOS 设备 B 上启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），点击 “其他支持的物品”（Other Supported Item），确认该配件未被列出；若该配件已列出，尝试完成配对流程，并验证配对请求会被拒绝。 | Pass |
| TCB005 | 2.7.3 附近 | 验证配件在 “附近”（Nearby）状态下，运动检测功能处于禁用状态；同时验证配件在断开连接后会立即进入 “附近” 模式（Nearby mode），且能从 “附近” 状态重新进入 “已连接” 状态。 | 按照以下步骤，使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用执行本测试用例。 - 在 iOS 设备 A 上启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），点击 “其他支持的物品”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）；为物品命名后点击 “继续”（Continue），完成设置并将其添加到 “查找” 应用中。 - 在 iOS 设备 A 的设置中关闭蓝牙。 - 在另一台使用不同 Apple ID 账号的 iOS 设备 B 上启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “附近”（Nearby）。 - 将配件沿任意两个轴向旋转 ±10°。 - 确认移动配件后未听到声音（或感受到震动）。 - 在 iOS 设备 A 的设置中重新开启蓝牙。 - 在 iOS 设备 A 上启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “附近”（Nearby）；或者在另一台使用不同 Apple ID 账号的 iOS 设备 B 上启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “附近”（Nearby）。* 从屏幕顶部向下滑动以刷新 FMCA 应用。 - 在设备 A 上启动 “查找” 应用。 - 在 “物品”（Items）栏下选择该配件，点击 “播放声音”（Play Sound）。* 此步骤仅适用于支持发声功能的配件。 10. 确认能听到声音（或感受到震动）。* 此步骤仅适用于支持发声功能的配件。 |  |
| TCB006 | 2.7.2 已连接 | 验证配件在 “已连接”（Connected）状态下，运动检测功能处于禁用状态，且广告负载（advertising payload）设置为 “附近” 密钥（Nearby key）。 | 按照以下步骤，使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用执行本测试用例。 1. 启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），点击 “其他支持的物品”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）；为物品命名后点击 “继续”（Continue），完成设置并将其添加到 “查找” 应用中。2. 在 “物品”（Items）栏下选择该配件，点击 “播放声音”（Play Sound）。* 此步骤仅适用于支持发声功能的配件。3. 确认能听到声音（或感受到震动）。* 此步骤仅适用于支持发声功能的配件。4. 启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “附近”（Nearby）；或者在另一台使用不同 Apple ID 账号的 iOS 设备 B 上启动 FMCA 应用，在 “发现的物品”（Discovered Items）栏下确认该配件显示为 “附近”（Nearby）。5. 将配件沿任意两个轴向旋转 ±10°。6. 确认移动配件后未听到声音。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）