信标状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCB009 | 4.6.3.4.3 设置附近超时 | 验证当已设置的 “附近超时”（NearbyTimeOut）参数降至 0 秒时，设备从 “附近”（Nearby）状态向 “已分离”（Separated）状态的过渡情况。 | 使用 “查找” 应用（Find My app）和 “查找” 认证助手应用（FMCA，Find My Certification Assistant），按以下步骤执行本测试用例：请注意：在开始本测试用例前，需先执行测试用例 TCP002 并确认其通过。执行本测试用例需使用支持调试控制点（Debug Control Point）的样本设备。 - 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品”（Items）栏下，选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “连接性”（Connectivity）。 - 在 “主题” 栏下选择 “设置附近超时”（Set Nearby Timeout）以运行测试。 - 选择 “点击关闭蓝牙”（Tap to Turn Off Bluetooth）。 - 确认 “点击关闭蓝牙” 操作完成，且显示绿色对勾（表示操作成功）。 - 在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上，启动 FMCA 应用。 - 在 “已发现物品”（Discovered Items）栏下，确认该配件显示为 “附近”（Nearby），然后选择该配件。向下滚动页面，确认 “服务可用性”（Service Availability）栏已填充信息后，再进行下一步操作。 - 点击右上角的 “共享”（Share）图标。 - 选择 iOS 设备 A 的名称进行连接，然后点击 “完成”（Done）。 - 在 iOS 设备 A 上，确认 “确认靠近所有者”（Confirmed Near Owner）操作完成，且显示绿色对勾。 - 在 iOS 设备 B 的 “已发现物品” 栏下，确认该配件显示为 “已分离”（Separated），然后选择该配件。 - 确认 “配件信息”（Accessory Information）栏下显示以下信息：- 产品数据（Product Data）- 制造商名称（Manufacturer Name）- 型号名称（Model Name）- 配件类别（Accessory Category）- 配件功能（Accessory Capabilities）- 固件版本（Firmware Version）- “查找” 版本（Find My Version）- 电池类型（Battery Type）- 电池电量（Battery Level） - 在 “非所有者控制点”（Non Owner Control Point）栏下，选择 “显示不必要的跟踪提醒”（Present Unwanted Tracking Alert）。 - 选择 “声音开启”（Sound Start），并确认配件发出声音。 - 当 “声音关闭”（Sound Stop）的字体从灰色变为紫色时，选择 “声音关闭”，并确认声音已停止播放。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。 - 确认两项测试均已完成，且均显示绿色对勾。 - 在 “已配对所有者信息”（Paired Owner Information）栏下，选择 “获取主密钥”（Get Primary Key）。 - 确认该测试完成，且显示绿色对勾。 - 选择 “获取 iCloud 账号”（Get iCloud ID）。 - 确认该测试完成，且显示绿色对勾。 - 对于支持通过蓝牙低功耗（BLE）查询序列号的配件，执行以下步骤：选择 “获取序列号”（Get Serial Number）。对于仅支持通过近场通信（NFC）查询序列号的配件，跳至步骤 24。 - 确认该测试完成，且显示绿色对勾。 - 在 “配置控制点”（Configuration Control Point）栏下，选择 “启动声音”（Start Sound）。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。 - 确认该测试完成，且显示绿色对勾，并确认未听到配件发出声音（或未感受到振动）。 - 选择 “解除配对”（Unpair）。 - 确认该测试完成，且显示绿色对勾。 - 点击右上角的 “共享” 图标。 - 选择 iOS 设备 A 的名称进行连接，然后点击 “完成”。 - 在 iOS 设备 A 上，确认 “确认已分离”（Confirmed Separated）操作完成，且显示绿色对勾。 - 点击左上角的 “关闭”（Close）。 32. 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）