信标状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCB010 | 4.9 服务可用性 | 当配件处于 “已连接（所有者）”（Connected (Owner)）状态时，验证以下服务（Services）和特征（Characteristics）是否可用：- “查找” 网络服务（Find My Network Service） - 配置控制点（Configuration control point） - 已配对所有者信息控制点（Paired owner information control point）- 固件更新（Firmware Update，若支持） - 所有特征（All characteristics）- 配件信息服务（Accessory Information Service） - 所有特征（All characteristics） | 使用 “查找” 应用（Find My app）和 “查找” 认证助手应用（FMCA，Find My Certification Assistant），按以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用。在 “物品”（Items）栏下，选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “声音”（Sound）。 - 在 “主题” 栏下选择 “非所有者声音可用性”（Non-Owner Sound Availability）以运行测试。 - 验证测试结果为通过。 - 选择 “<配件名称”（< Accessory Name）返回上一页面。 - 选择 “<产品”（< Products）返回上一页面。 - 从屏幕顶部向下滑动以刷新 FMCA 应用。 - 在 “已发现物品”（Discovered Items）栏下，确认该配件显示为 “附近”（Nearby），然后选择该配件。 - 确认 “配件信息”（Accessory Information）已填充完整。 - 在 “服务可用性”（Service Availability）栏下，验证以下特征的设置状态如下： - 配对（Pairing）- 不可用（Unavailable） - 配置（Configuration）- 可用（Available） - 非所有者（Non Owner）- 不可用（Unavailable） - 已配对所有者信息（Paired Owner Info）- 可用（Available） - 调试（Debug）- 仅调试版本可用（Available in debug version only） - 固件更新（Firmware Update）- 可用（Available，若支持） * 若配件无法在 “服务可用性” 栏下动态更新 “配对”（Pairing）和 “非所有者”（Non Owner）特征，请在执行步骤 4 且测试用例 TCB004 成功通过后，验证测试结果为通过。 12. 点击右上角的 “保存结果”（Save Results）。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）