通用要求测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCG001 | 3.2 通用要求 | 验证该配件已被蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）列为合格终端产品。 | 1. 验证证书上提供的蓝牙技术联盟编号（BT Sig#）信息（或蓝牙技术联盟官网：https://www.bluetooth.org/en-us/test-qualification/qualification-overview）与配件产品方案（调查问卷）信息一致。 |  |
| TCG002 | 3.3.5 “查找” 网络禁用 | 验证配件具备基于用户意图的 “查找” 网络（Find My network）物理禁用机制（如电源关闭按钮、电池拆卸）。 | 使用 “查找” 应用（Find My app）和 “查找” 认证助手应用（FMCA，Find My Certification Assistant），按以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品”（Items）栏下，选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。2. 通过物理方式禁用配件上的 “查找” 网络（如按下电源关闭按钮、拆卸电池）。3. 在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上，启动 FMCA 应用。在 “已发现物品”（Discovered Items）栏下，验证该配件未被列出。4. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”（Play Sound）。5. 验证系统返回 “物品无法连接”（Item Not Reachable）的响应。6. 启用 “查找” 网络。7. 点击 “播放声音”。8. 验证能听到声音（或感受到振动）。 |  |
| TCG003 | 3.3.4 序列号查询 | 验证序列号已通过蚀刻、雕刻或直接印刷的方式标注在配件上；验证序列号在配件上易于查找，且每个样本的序列号具有唯一性。 | 1. 验证序列号已通过蚀刻、雕刻或直接印刷的方式标注在配件上，且每个样本的序列号具有唯一性。 |  |
| TCG004 | 3.3.2 产品特定要求 | 验证 “不易被发现” 的配件需配备发声装置和运动检测器，以支持运动触发的不必要跟踪（UT）声音警报。 | 1. 若配件满足以下所有条件，需验证其配备了发声装置和运动检测器：- 至少一个维度的尺寸≤30 厘米；- 任意两个维度的尺寸≤18 厘米 ×13 厘米；- 三维空间体积≤250 立方厘米。 |  |
| TCG005 | 3.3.3 “查找” 标识 | 所有授权产品均需标注苹果提供的定位图标（location icon）或 “通过苹果‘查找’定位” 标识（Locate with Apple Find My badge），除非满足以下任意一个条件：・授权产品在正常使用前始终需先完成蓝牙配对，且已实现 “查找” 设备命名功能，该命名可表明设备当前可被所有者追踪（例如，蓝牙无线耳机符合此条件）；・授权产品是专用追踪设备，其唯一用途是通过苹果 “查找” 功能定位，且配备运动检测器和发声装置（例如，带有运动检测和发声功能、设计用于附着在其他物品上的定位钥匙扣符合此条件）；・支持 “查找” 网络的授权产品是个人计算设备，且具备用户可明显感知的互联网连接功能（例如，具备互联网连接功能的电脑、平板电脑和智能手表符合此条件）。 | 1. 验证配件标注了苹果提供的定位图标或 “通过苹果‘查找’定位” 标识，且该图标 / 标识符合《适用于苹果 “查找” 的产品标识指南》（Works with Apple Find My Identity Guidelines）中规定的要求。 |  |
| TCG006 | 4.5 配件信息服务 / 4.5.3 特征 | 验证配件支持配件信息服务（Accessory Information Service，主服务），且包含强制性特征。 | 使用 “查找” 应用和 “查找” 认证助手应用，按以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，然后点击 “连接”。为该物品命名后，选择 “继续”，完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “配件信息”（Accessory Information）。 - 在 “主题” 栏下选择 “获取配件信息”（Get Accessory Information）以运行测试。 - 验证测试结果包含以下特征： - 产品数据（Product Data）：验证产品数据值与 MFi 门户（MFi Portal）上为该配件产品方案分配的值一致； - 制造商名称（Manufacture Name）：验证制造商名称与配件上标注的品牌一致； - 型号名称（Model Name）：验证型号名称与配件的制造商特定型号一致； - 配件类别（Accessory Category）：验证所设置的类别值与实际产品类型相符；若提供的配件类别中无任何一项与实际产品匹配，则必须选择 “其他”（Other，编号 128）； - 配件功能（Accessory Capabilities）：验证所声明的功能均为配件实际支持的功能； - 验证不存在 “保留特征”（Reserved characteristic）。 - 对于支持通过蓝牙低功耗（BLE）查询序列号的配件，执行以下步骤：在 “主题” 栏下选择 “获取序列号”（Get Serial Number）以运行测试。对于仅支持通过近场通信（NFC）查询序列号的配件，跳至步骤 9。 - 将配件置于序列号可读取状态。 - 验证测试完成，且显示绿色对勾（表示测试通过）。 - 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 - 选择 “<配件名称”（< Accessory Name）返回上一页面。 - 在 “主题” 栏下选择 “固件”（Firmware）。 - 在 “主题” 栏下选择 “固件版本”（Firmware Version）以运行测试。 - 验证固件版本格式为 “x [.y [.z]]”（例如 1.0、1.0.1），且与《“查找” 网络合规调查问卷》（Find My Network Compliance Questionnaire）中列出的值一致。 14. 在 “主题” 栏下选择 “‘查找’版本”（Find My Version）以运行测试。 15. 验证 “查找” 版本已设置为 1.0.0。 16. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 17. 选择 “<配件名称” 返回上一页面。 18. 在 “主题” 栏下选择 “电源”（Power）。 19. 在 “主题” 栏下选择 “电池类型”（Battery Type）以运行测试。 20. 验证所声明的功能均为配件实际支持的功能，即 “外接供电”（Powered）、“不可充电电池”（Non-rechargeable battery）或 “可充电电池”（Rechargeable battery）。 21. 在 “主题” 栏下选择 “电池电量”（Battery Level）以运行测试。 22. 验证系统返回当前电池电量。 23. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 |  |
| TCG007 | （R2 附录 R1）2. 广播非 “查找” 网络蓝牙有效载荷的配件 | 当配件与未配对 “查找” 网络的主机连接时，仅应开放 “查找” 网络服务中的 “已配对所有者信息特征”（paired owner information characteristic）。 | 使用 FMCA 应用，按以下步骤执行本测试用例。本测试适用于广播非 “查找” 网络蓝牙有效载荷（non-Find My network Bluetooth Payload）的配件。1. 通过蓝牙与配件配对。2. 将该配件用于其主要用途。3. 启动 FMCA 应用。在 “已发现物品” 栏下，验证该配件未被标记为 “附近”（Nearby）或 “已分离”（Separated）。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）