配对 / 发现状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP001 | 6.2.1 配对模式 / 3.3.6 “查找” 网络配对模式 | 验证配件需通过用户明确操作（如按 3 次按钮）才能启用 “查找” 网络配对模式，且配件会在 10 分钟后退出该配对模式。请注意：若该配件为查找器设备（Finder device），则开机或装入电池即可视为用户明确操作（无需额外按键）。 | 使用 “查找” 应用（Find My app），按以下步骤执行本测试用例：1. 开启配件电源。2. 验证配件具备启用 “查找” 网络配对模式的物理操作方式。3. 按照制造商说明，启用 “查找” 网络配对模式。4. 启动 “查找” 应用，在 “物品”（Items）栏下选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item）。验证配件被列为可配对的可用物品。5. 等待 10 分钟以上。6. 启动 “查找” 应用，在 “物品” 栏下选择 “添加物品”。验证配件未被列为可配对的可用物品。7. 按照制造商说明，再次启用 “查找” 网络配对模式。8. 启动 “查找” 应用，在 “物品” 栏下选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”。验证配件被列为可配对的可用物品。 |  |
| TCP002 | 2.7.2 已连接 | 验证配件与所有者设备（Owner device）成功完成 “查找” 网络配对后，能进入 “已连接”（Connected）状态。 | 使用 “查找” 应用和 “查找” 认证助手应用（FMCA，Find My Certification Assistant），按以下步骤执行本测试用例。执行本测试用例需使用支持调试控制点（Debug Control Point）的样本设备。 - 启动 “查找” 应用，在 “物品” 栏下选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “连接性”（Connectivity）。 - 在 “主题” 栏下选择 “验证连接”（Verify Connection）以运行测试。 - 验证测试结果为通过。 - 在 “主题” 栏下选择 “连接状态”（Connection Status）以运行测试。 - 验证测试结果为通过。 8. 在 “结果”（Results）栏下选择 “保存结果”（Save Results）。 |  |
| TCP003 | 4.6.3.8.2 获取 iCloud 标识符 | 若 “查找” 网络配对已完成，配件应返回 “获取 iCloud 标识符响应”（Get_iCloud_Identifier_Response），且响应中需包含 iCloud 标识符。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA 应用，按以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “物品” 栏下选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，然后点击 “连接”。为该物品命名后，选择 “继续”，完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的物品” 栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。 - 在 “主题” 栏下选择 “配件信息”（Accessory Information）。 - 在 “主题” 栏下选择 “获取 iCloud 标识符”（Get iCloud Identifier）以运行测试。 - 验证测试结果为通过，且显示的 Apple ID 与实际一致。 6. 在 “结果” 栏下选择 “保存结果”。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）