配对 / 发现状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP004 | 3.3.7 重置 | 验证恢复出厂设置可删除 “查找” 网络的所有相关数据（配件信息服务（AIS）、固件版本（FW version）、序列号（Serial Number）、软件认证令牌（SW authentication token）、软件认证通用唯一识别码（SW authentication UUID）、苹果服务器公钥（Apple server public keys）、Q_A、Q_E 除外）；验证配件具备恢复出厂默认设置的物理操作机制。无论配件是首次开箱使用，还是每次恢复出厂设置后，均需支持用户通过苹果 “查找” 应用（Find My app）完成设置，无需额外的设置步骤。 | 使用 “查找” 应用和 “查找” 认证助手应用（FMCA，Find My Certification Assistant），按以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品”（Items）栏下，选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。2. 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。3. 在 “主题”（Topics）栏下选择 “配件信息”（Accessory Information）。4. 在 “主题” 栏下选择 “获取配件信息”（Get Accessory Information）以运行测试。5. 记录以下特征值： - 产品数据（Product Data） - 制造商名称（Manufacture Name） - 型号名称（Model Name） - 配件类别（Accessory Category） - 配件功能（Accessory Capabilities）6. 选择 “<配件名称”（< Accessory Name）返回上一页面。7. 在 “主题” 栏下选择 “固件”（Firmware）。8. 在 “主题” 栏下选择 “固件版本”（Firmware Version）以运行测试。9. 记录固件特征值。10. 在 “主题” 栏下选择 “‘查找’版本”（Find My Version）以运行测试。11. 验证 “查找” 版本已设置为 1.0.0。12. 选择 “<配件名称” 返回上一页面。13. 在 “主题” 栏下选择 “电源测试”（Power Tests）。14. 在 “主题” 栏下选择 “电池类型”（Battery Type）以运行测试。15. 记录电池类型特征的响应结果。16. 在 “主题” 栏下选择 “电池电量”（Battery Level）以运行测试。17. 记录电池电量特征的响应结果。18. 启动 “查找” 应用，选择配件名称，向下滚动页面，然后选择 “移除物品”（Remove Item）。19. 验证配件具备恢复出厂默认设置的物理操作方式。20. 执行恢复出厂设置操作。21. 在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上重复步骤 1-17，验证各项特征值保持不变。22. 在配件与 iOS 设备 B 处于配对状态时，对配件执行恢复出厂设置操作。23. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，选择该配件，然后点击 “连接”。为该物品命名后，选择 “继续”。24. 当弹出 “无法继续”（Could Not Continue）或 “无法添加物品”（Cannot Add Item）提示框时，选择 “取消”（Cancel）。25. 在 iOS 设备 B 上，启动 “查找” 应用，选择配件名称，向下滚动页面，然后选择 “移除物品”。26. 将配件置于配对模式。27. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，然后点击 “连接”。为该物品命名后，选择 “继续”，完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）