配对 / 发现状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP005 | 4.6.3.4.7 设置最大连接数 | 验证配件是否将最大连接数（maxConnections）设置为其支持的最大连接数限制。 | 使用 “查找”（Find My）应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “项目”（Items）下，选择 “添加项目”（Add Item），然后选择 “其他支持的项目”（Other Supported Item），再点击 “连接”（Connect）。为该项目命名，然后选择 “继续”（Continue）完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。2. 若该配件支持 2 个以上连接，则使用其他每台额外的 iOS 设备，登录与设备 A 相同的 Apple ID 账号。3. 在 iOS 设备 A 上，打开 “查找” 应用。在 “项目” 下选择该配件，然后选择 “播放声音”（Play Sound）。* 此步骤适用于支持发声功能的配件。4. 验证是否能听到配件发出声音。* 此步骤适用于支持发声功能的配件。5. 等待声音播放完毕。6. 在第二台 iOS 设备 B（登录与设备 A 相同的 Apple ID 账号）上，启动 “查找” 应用。在 “项目” 下选择该配件，然后选择 “播放声音”。* 此步骤适用于支持发声功能的配件。7. 验证是否能听到配件发出声音。* 此步骤适用于支持发声功能的配件。8. 对于该配件支持的每一个额外连接，使用另一台登录相同 Apple ID 账号的 iOS 设备，重复步骤 6-7。 | 待填写 |
| TCP006 | 6.2.1 配对模式 / 3.3.6 “查找” 网络配对模式 / 3.2 常规 | 若某一配件同时支持 “查找”（Find My）网络和另一款查找类（Finder）网络，需验证该配件每次仅能与一个网络进行配对。验证该配件需通过明确的用户操作意图（例如：按下按钮 3 次）才能启用 “查找” 网络配对模式，且 10 分钟后会退出该配对模式。请注意：若该配件本身是一款查找类设备（Finder device），则开机或装入电池的操作即可视为用户意图。 | 使用 “查找” 应用、FMCA 应用（Finder 相关应用）及厂商应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 启动配件电源。2. 验证该配件是否具备启用 “查找” 网络配对模式的物理操作方式。3. 按照厂商说明，启用 “查找” 网络配对模式。4. 启动 “查找” 应用。在 “项目” 下选择 “添加项目”，然后选择 “其他支持的项目”。验证该配件是否显示为可配对的可用项目。5. 在 Android 设备上，进入蓝牙菜单。验证该配件是否显示为可配对的可用项目。6. 等待 10 分钟以上。7. 启动 “查找” 应用。在 “项目” 下选择 “添加项目”。验证该配件是否未显示为可配对的可用项目。8. 按照厂商说明，启用配对模式。9. 启动 “查找” 应用。在 “项目” 下选择 “添加项目”，然后选择 “其他支持的项目”。验证该配件是否显示为可配对的可用项目。10. 在 Android 设备上，进入蓝牙菜单。验证该配件是否显示为可配对的可用项目。11. 通过 Android 设备的蓝牙菜单或厂商应用，完成与该配件的配对流程。12. 启动 “查找” 应用。在 “项目” 下选择 “添加项目”。验证该配件是否未显示为可配对的可用项目。13. 在 iOS 设备上，启动 FMCA 应用。在 “已发现项目”（Discovered Items）下，验证该配件是否未显示为 “已分离”（Separated）或 “在附近”（Nearby）状态。14. 在 Android 设备上，关闭蓝牙功能。15. 在 iOS 设备上，启动 FMCA 应用。在 “已发现项目” 下，验证该配件是否未显示为 “已分离” 或 “在附近” 状态。 | 待填写 |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）