密钥管理测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCKM001 | 4.6.3.8.1 获取当前主密钥 | 若 “查找”（Find My）网络配对已完成，验证配件是否通过 “获取当前主密钥响应”（Get_Current_Primary_Key_Response）返回当前主密钥。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 在 iOS 设备 A 上，进入 “设置”（Settings），选择页面顶部的 “Apple ID”，点击 “查找”（Find My），并将 “我的位置”（My Location）设置为该设备。请注意：确保此 Apple ID 仅登录在 iOS 设备 A 上。 - 启动 “查找” 应用，在 “项目”（Items）下选择 “添加项目”（Add Item），点击 “其他支持的项目”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）。为该项目命名，然后选择 “继续”（Continue）完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目”（My Items）下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “密钥管理”（Key Management）。 - 在 “主题” 栏下选择 “验证主密钥”（Verify Primary Key）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 7. 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 | 待填写 |
| TCKM002 | 4.6.3.4.9 密钥滚动指示 | 验证配件是否使用 “密钥滚动指示” 操作码（Keyroll_indication opcode）来提示主密钥已发生滚动（更新）。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例。执行本测试用例需使用启用了调试控制点（Debug control point）的示例设备。 - 在 iOS 设备 A 上，进入 “设置”，选择页面顶部的 “Apple ID”，点击 “查找”，并将 “我的位置” 设置为该设备。请注意：确保此 Apple ID 仅登录在 iOS 设备 A 上。 - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。在该 iOS 设备上，进入 “设置”，选择 “显示与亮度”（Display & Brightness），并将 “自动锁定”（Auto-Lock）设置为 “永不”（Never）。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “密钥管理”。 - 在 “主题” 栏下选择 “设置并验证密钥轮换”（Set+Verify Key Rotations）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 7. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |
| TCKM003 | 6.3.3.1 配对后 | 验证配件是否将主密钥 Pi（其中 i=1）用作蓝牙（BLE）广播信号，并进入 “靠近所有者”（NearOwner）模式。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。2. 启动 FMCA 应用。3. 在 “已发现项目”（Discovered Items）下，验证配件名称是否已列出且处于 “在附近”（Nearby）状态。或者，在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上启动 FMCA 应用，在 “已发现项目” 下验证该配件是否显示为 “在附近”。 | 待填写 |
| TCKM004 | 6.3.2 密钥序列与轮换策略 | 验证配件是否生成具有不同密钥轮换间隔的公钥序列（分别称为主密钥和副密钥）。请注意：步骤 5-6 和步骤 11-12 可结合任意测试执行，只需保证两次测试执行之间存在 24 小时时间间隔即可。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，进入 “设置”，选择页面顶部的 “Apple ID”，点击 “查找”，并将 “我的位置” 设置为该设备。请注意：确保此 Apple ID 仅登录在 iOS 设备 A 上。2. 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。3. 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。4. 在 “主题” 栏下选择 “密钥管理”。5. 在 “主题” 栏下选择 “验证主密钥” 以运行测试。6. 验证测试结果是否为通过。7. 在 “结果” 栏下，选择 “清除结果”（Clear Results）。8. 等待 24 小时。9. 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。10. 在 “主题” 栏下选择 “配件信息”（Accessory Information）。11. 在 “主题” 栏下选择 “获取配件信息”（Get Accessory Information）以运行测试。12. 验证测试结果是否为通过。13. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。14. 选择 “<配件名称”（< Accessory Name）返回上一页面。15. 选择 “分享结果”（Share Results）。16. 按照提示操作，将结果分享到电脑。17. 结果将保存为 JSON 文件，使用任意 JSON 工具对结果进行格式重新整理。18. 找到 “additionalInfo”（附加信息）字段。19. 验证解析出的主密钥索引（Primary key index resolved）大于 1，且解析出的副密钥索引（secondary key index resolved）大于 1。 | 待填写 |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）