NFC 测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCN001 | 3.3.4 序列号查询 / 8.3 实现 | 验证配件在已配对状态下，可通过 NFC（近场通信）读取，且能广播正确的有效载荷。 | 使用 “查找”（Find My）应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 启动 “查找” 应用，在 “项目”（Items）下选择 “添加项目”（Add Item），点击 “其他支持的项目”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）。为该项目命名，然后选择 “继续”（Continue）完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。2. 启动 FMCA 应用，在 “我的项目”（My Items）下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）。3. 在 “主题”（Topics）栏下选择 “NFC”。4. 在 “主题” 栏下选择 “已配对信息”（Paired Information）以运行测试。5. 将 iOS 设备贴近配件上 NFC 标签的中心位置。6. 验证是否返回已配对信息。7. 验证测试结果是否为通过，且返回以下信息：电池健康状态、产品 ID（Product ID）、序列号查询方式（S/N look up method）、固件版本（FW version）及统一资源定位符（URL）。若为加密序列号，需将网络链接复制粘贴到文本文档中，验证该 URL 在 “e=” 后是否包含字符串。8. 验证返回的产品数据（Product Data）和固件版本（FW version）与配件信息服务（Accessory Information service）中提供的信息一致。9. 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 | 待填写 |
| TCN002 | 3.3.4 序列号查询 / 8.3 实现 | 验证配件在未配对状态下，可通过 NFC（近场通信）读取，且能广播正确的有效载荷。 | - 当配件处于未配对状态且已从包装中取出时，将 iOS 设备贴近配件上 NFC 标签的中心位置。 - 出现提示后，打开该 URL 链接。 - 验证未配对配件的有效载荷 URL 是否符合以下格式：https://found.apple.com/accessory?pid=%04x&b=%02x&fv=%08x&bt=%s&sr=%s 4. 将该网络链接复制粘贴到文本文档中，验证该 URL 在 “pid=”“b= ”“fv= ”“bt= ” 和 “sr= ” 后均包含字符串。 | 待填写 |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）