发声功能测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCSM001 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证（所有者）对 “声音启动”（Sound_start）和 “声音停止”（Sound_stop）操作码的使用情况。 | 使用 “查找”（Find My）应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目”（Items）下选择 “添加项目”（Add Item），点击 “其他支持的项目”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）。为该项目命名，然后选择 “继续”（Continue）完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目”（My Items）下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）。 - 在 “主题”（Topics）栏下选择 “声音”（Sound）。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音停止验证”（Stop Sound Validation）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 6. 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 | 待填写 |
| TCSM002 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证配件在播放声音操作完成后，是否会返回 “声音已完成”（Sound_Completed）消息。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音播放验证”（Play Sound Validation）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 6. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |
| TCSM003 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证 iOS 设备从休眠状态唤醒后，（所有者）对 “声音启动” 和 “声音停止” 操作码的使用情况。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 按下 iOS 设备的电源键，使其进入休眠状态。 - 再次按下 iOS 设备的电源键唤醒设备，然后进行解锁操作。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 FMCA 应用中，在 “主题” 栏下选择 “声音”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音停止验证” 以运行测试。请注意：在运行 “声音停止验证” 测试前，可能需要先选择 “清除结果”（Clear Results）。 - 验证测试结果是否为通过。 8. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |
| TCSM004 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证 iOS 设备重启后，（所有者）对 “声音启动” 和 “声音停止” 操作码的使用情况。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 对 iOS 设备执行重启操作。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音停止验证” 以运行测试。请注意：在运行 “声音停止验证” 测试前，可能需要先选择 “清除结果”。 - 验证测试结果是否为通过。 7. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |
| TCSM005 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证配件重启后，（所有者）对 “声音启动” 和 “声音停止” 操作码的使用情况。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例。执行本测试用例需使用启用了调试控制点（Debug control point）的示例设备。 - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音”。 - 在 “主题” 栏下选择 “重启后播放 + 停止”（Restart then Play+Stop）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 6. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |
| TCSM006 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证当无声音会话在运行时发送 “声音停止”（Sound_Stop）操作码，配件是否会返回 “无效状态”（Invalid_state）响应状态码（0x0001）。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音”。 - 在 “主题” 栏下选择 “验证无声音时停止”（Verify Stop with No Sound）以运行测试。 - 验证测试结果是否为通过。 6. 在 “结果” 栏下，选择 “保存结果”。 | 待填写 |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）