发声功能测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCSM007 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 验证密钥滚动（keyroll）后，（所有者）对 “声音启动”（Sound_start）和 “声音停止”（Sound_stop）操作码的使用情况。 | 使用 “查找”（Find My）应用和 FMCA（“查找” 认证助手，Find My Certification Assistant）应用，按照以下步骤执行本测试用例。执行本测试用例需使用启用了调试控制点（Debug control point）的示例设备。1. 在 iOS 设备 A 上，进入 “设置”（Settings），选择页面顶部的 “Apple ID”，点击 “查找”（Find My），并将 “我的位置”（My Location）设置为该设备。请注意：确保此 Apple ID 仅登录在 iOS 设备 A 上。2. 启动 “查找” 应用，在 “项目”（Items）下选择 “添加项目”（Add Item），点击 “其他支持的项目”（Other Supported Item），再选择 “连接”（Connect）。为该项目命名，然后选择 “继续”（Continue）完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。3. 启动 FMCA 应用，在 “我的项目”（My Items）下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）。4. 在 “主题”（Topics）栏下选择 “密钥管理”（Key Management）。5. 在 “主题” 栏下选择 “设置并验证密钥轮换”（Set+Verify Key Rotations）以运行测试。测试运行期间，请确保 iOS 设备不会进入休眠状态。请注意：在运行 “设置并验证密钥轮换” 测试前，可能需要先选择 “清除结果”（Clear Results）。6. 验证测试结果是否为通过。7. 启动 “查找” 应用。8. 在 “项目” 下选择该配件，然后选择 “播放声音”（Play Sound）。9. 验证是否能听到声音（或感受到振动）。 | 待填写 |
| TCSM008 | 4.6.3.4.1 播放声音 - 所有者控制点 | 若配件不支持播放声音流程，验证其在接收到 “声音启动”（Sound_Start）操作码时，是否会返回 “无效命令”（Invalid_command）响应状态码。 | 使用 “查找” 应用和 FMCA（“查找” 认证助手）应用，按照以下步骤执行本测试用例： - 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。 - 启动 FMCA 应用，在 “我的项目” 下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的项目” 栏下列为 “‘查找’配对问题”。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音”（Sound）。 - 在 “主题” 栏下选择 “声音停止验证”（Stop Sound Validation）以运行测试。 5. 在 “结果”（Results）栏下，选择 “保存结果”（Save Results）。 | 待填写 |
| TCSM009 | 7.2.2 发声装置 | 验证发声装置发出的声音峰值响度是否符合 ISO 532-1:2017 标准中规定的最低 60 方（phon）。响度需在基本无障碍物（避免影响声压测量）的自由声场内测量；测量需使用经校准（校准单位为帕斯卡）的自由场麦克风，且麦克风与配件的距离需保持 25 厘米，同时配件需悬置于自由空间中。 | 使用 “查找” 应用，按照以下步骤执行本测试用例：1. 启动 “查找” 应用，在 “项目” 下选择 “添加项目”，点击 “其他支持的项目”，再选择 “连接”。为该项目命名，然后选择 “继续” 完成设置，将其添加到 “查找” 应用中。2. 将配件悬置于自由空间中。3. 将麦克风放置在距离配件 25 厘米的位置。4. 启动 “查找” 应用，选择该配件名称，然后选择 “播放声音”。5. 验证发声装置发出的声音峰值响度是否符合 ISO 532-1:2017 标准中规定的最低 60 方。 | 待填写 |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）