信标状态测试用例

| 测试用例 ID | 类别 | 测试用例描述 | 测试步骤 | 通过 / 失败 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCB007 | 2.7.2 已连接 | 验证配件支持在同一 Apple ID 账号下同时连接两台 Apple 设备。 | 使用 “查找” 应用（Find My app），按以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品”（Items）栏下，选择 “添加物品”（Add Item），再选择 “其他支持的物品”（Other Supported Item），然后点击 “连接”（Connect）。为该物品命名后，选择 “继续”（Continue），完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。2. 在第二台 iOS 设备 B 上，登录与设备 A 相同的 Apple ID 账号。3. 在 iOS 设备 A 上，打开 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”（Play Sound）。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。4. 确认能听到配件发出声音。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。5. 等待声音播放完毕。6. 在 iOS 设备 B 上，打开 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。7. 确认能听到配件发出声音。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。8. 在 iOS 设备 B 上退出 Apple ID 账号。9. 在 iOS 设备 A 的设置中关闭蓝牙。10. 在 iOS 设备 B 上，登录与设备 A 相同的 Apple ID 账号。11. 在 iOS 设备 B 上，打开 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。12. 确认能听到配件发出声音。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。13. 在 iOS 设备 A 的设置中开启蓝牙。14. 在 iOS 设备 A 上，打开 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。15. 确认能听到配件发出声音。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。 |  |
| TCB008 | 2.7.4 已分离 | 验证配件在已配对状态下，经电源循环（重启供电）或其他重新初始化操作后，能进入 “已分离”（Separated）状态。 | 使用 “查找” 应用和 “查找” 认证助手（FMCA，Find My Certification Assistant）应用，按以下步骤执行本测试用例：1. 在 iOS 设备 A 上，启动 “查找” 应用。在 “物品” 栏下，选择 “添加物品”，再选择 “其他支持的物品”，然后点击 “连接”。为该物品命名后，选择 “继续”，完成设置以将其添加到 “查找” 应用中。2. 启动 FMCA 应用，在 “我的物品”（My Items）栏下选择该配件。请注意：在 “查找” 应用中未能成功与设备配对的配件，将在 “我的物品” 栏下以 “‘查找’配对问题”（Find My Pairing issues）名义列出。3. 在 iOS 设备 A 的设置中关闭蓝牙。4. 对配件执行电源循环操作（若支持），或关闭并重新开启 “查找” 网络（Find My network）。5. 在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上，启动 FMCA 应用。在 “已发现物品”（Discovered Items）栏下，确认该配件显示为 “已分离”（Separated）。6. 在 iOS 设备 A 的设置中开启蓝牙。7. 在 iOS 设备 A 上，启动 FMCA 应用。在 “已发现物品” 栏下，确认该配件显示为 “附近”（Nearby）；或者，在第二台 iOS 设备 B（登录不同 Apple ID 账号）上，启动 FMCA 应用。在 “已发现物品” 栏下，确认该配件显示为 “附近”。* 从屏幕顶部向下滑动以刷新 FMCA 应用。8. 在设备 A 上，启动 “查找” 应用。9. 在 “物品” 栏下，选择该配件，然后点击 “播放声音”。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。10. 确认能听到声音（或感受到振动）。* 本步骤适用于支持发声功能的配件。 |  |

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）